# Használati utasítás ENDOMED 482 készülékhez

Az ENDOMED 482 két teljesen azonos és független csatornával rendelkező multifunkcionális elektroterápiás készülék. Az elektroterápiás csatornák együtt vagy teljesen függetlenűl használhatók.

Indikációk - utalunk a mellékelt könyvecskére is.

Terápiás lehetőságek:

Alacsonyfrekvenciás, középfrekvenciás, TENS, nagyfeszültségű és mikroáramú.

A követketőkre ügyeljen a készülék használata előtt és közben!

1 Informálódjon a kontraindikációkról

2 Soha ne hagyja a pácienst egyedűl kezelés közben

3 A készülék nagyfrekvenciás készülék közelében 2 m-en belűl nem használható

4 A készülék hidroterápiás helyiségben nem használható

Általános információk

A készülék bekapcsolása után lefut egy teszt program és ha nem talál hibát akkor a készülék a 0-ás programhelyre áll be. A készülék folyamatosan figyeli a kimenő áramot és ha eltérést észlel a referencia értékhez képest akkor leszabályozza az intenzitást nullára.

Kizárt kezelési területek

1 Intercraniális kezelések

2 Transcordiális kezelések

3 Cervical occipitális kezelések

## Áramsűrűség

Az IEC 601-2-10 norma javaslata alapján ajánljuk, hogy az effektiv áramsürüség ne haladja meg a maximum 2 mA/cm2 értéket. Minden elektródánál a maximálisan ajánlott páciensáramot úgy számolhatja ki, hogy az érintkezési felületet (cm2-ben) megszorozza 2-vel.

Ügyeljen arra, hogy az elektródákat gondosan és szorosan helyezze fel, s arra, hogy kis elektródák használata magas intenzitással böringereket, söt akár égést is kiválthat.

Diagnosztika, elektromos tapogatás a következök lokalizálására:

fájdalompontok

trigger pontok

hyperesztézises területek (túlzott érzékenység)

motorikus ingerpontok

I/T görbe Terapeutikus intézkedések, fájdalomcsillapitás:

fájdalompontoknál,

triggerpontoknál,

hyperesztézises területeknél

Vegetativ megbetegedések kezelése, pl.

Terápia:

A

Fájdalom kontroll a következőkben:

Fájdalom pontok

Trigger pontok

Hyperaesthetic területek

B

Autonóm rendellenességeknél:

a váll-kéz szindróma

Raynaud-szindróma

Buerger-betegség

Südeck-szindróma

neurológiai megbetegedések

mialgiák

Izomstimuláció:

a motorikus érzés visszaállitásához

atrophiánál, részbeli/teljes bénulásnál

inkontencia külsö és belsö kezelésénél

rehabilitációnál

izomtréningnél (sport)

neurológiai megbetegedések

Iontoforézis

## Sebgyógyítás

Bőrsérüléseknél keringési problémáknál

Post-operatív sebgyógyításnásnál

## Abszolút Specifikus Kontraindikációk

láz

tumor

tuberkolózis

helyi gyulladás

trombózis

terhesség

beépitett elektromos készülékekkel  rendelkezö páciensek, ha elözetesen nem konzultáltak szakorvossal, pl. szivritmusszabályzó

fém implantátumok

A készülék csatlakoztatása a hálózati adapterhez:

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a (3-1) csatlakozóba majd a hálózati dugaljba. A (6) lámpa jelzi hogy a készülék csatlakoztatva van a hálózathoz.

Bekapcsolás és önteszt:

Kapcsolja be a készüléket a főkapcsolóval (1).

A bekapcsolás után a készülék végrehajtja az öntesztet.

Az önteszt végén ha minden rendben van akkor egy hangot hallunk.

A készülék lecsatlakoztatása a hálózatból:

Kapcsolja ki a készüléket a főkapcsolóval (1).

Húzza ki a fali konnektórból a hálózati csatlakozót.

Akkumulátorról történő működés (opcionális):

A készülék használható a hálózati feszültségtől függetlenűl az opcionálisan beszerezhető akkumulátor megfelelő behelyezése és feltöltése után. A főkapcsoló kikapcsolt állapotában is tölti az adapter az akkumulátort. Javasoljuk hogy amikor csak lehet használja a hálózati adaptert hogy az akkumulátor élettartamát meghosszabítsa.

Üzembe helyezés:

Ne helyezze a készüléket sugárzó hő közelébe (radiátor)

Kerülje a sugázó napfényt esőt port és a rázkódást

Ne használja a vezeték nélküli telefont a készülék közelében

A készülék nem használható hidroterápiás helyiségben

Ha folyadék kerűl a készülék belsejébe akkor azonnal huzza ki a hálózati adaptert és kapcsola ki a készüléket

Elektromágneses interferencia elkerülése:

Nagyfrekvenciás készüléktől legalább 2m távolságra helyezze a készüléket

Használjon olyan hálózati fázist amelyikhez nincs nagyfrekvencia csatlakoztatva

Győződjön meg hogy a nagyfrekvenciás készülék hálózati kábele nem közelíti meg az Endomed 482-t illetve annak hálózati kábelét

### KEZELŐSZERVEK

1. Be-ki kapcsoló

2. Tipustábla

Ez a tábla tartalmazza a készülék adatait - tipus- és szériaszám, elektromos csatlakozási adatok, hálózati feszültség, hálózati frekvencia, áramfelvétel és készülékosztályozás.

3-1. Csallakozás hálózati adapterhez

3-2. Távirányító csatlakozója (opció)

4-1. Csatlakozó pácienskábel elektroterápia

5.1.2. Kezelőfelület

5. Akkumulátor állapot kijelzés (opció, ha van akkumulátor a készülékben)

Folyamatos zöld akkumulátor feltöltve

Villogó zöld akkumulátor töltést igényel, csatlakoztassa a hálózati adaptert

Sárgán világít akkor a készülék hamarosan ki fog kapcsolni

Nem világít akkor nincs akkumulátor a készülékben vagy az akkumulátor hibás csatlakoztassa a hálózati adaptert

6. Hálózati adapter lámpa

7. Terápiaválasztás

Elektroterápiás választógomb, áram csatorna választó, összekapcsolt áramcsatornák, választás program lépések között

8. Hullámforma kiválasztó gomb

Különböző hullámformák kiválasztására szolgál

9. Választókapcsoló a következőkhöz

Vivőfrekvecia, impulzustartam, microáram frekvencia, interferencia-forma, váltóáram-mód, magasfeszültség és mikro-áram)

10. Választókapcsoló a következőkhöz

ingerfrekvencia, fázisintervallum, burstfrekvecia (orosz stimuláció), vektorpozíció, balansz, diadinamikus áramformák, frekvenciamoduláció (spektrum)

11. Választókapcsoló a következőkhöz

Modulációs idő (spectrum), duty cycle (orosz stimuláció), burstfrekvencia (TENS) és

a letárolt memória helyek száma (protokoll)

12. Választókapcsoló a következőkhöz

Trapéz beállítása, a vektor forgási idő és az kezelési idő

13. Választókapcsoló a következőkhöz

1 és 2 csatorna, CC konstans áram és CV konstans feszültség és polaritás

12+13 Vészleállítás !

Ha ezeket a gombokat együttesen megnyomja, a terápia minden csatronán azonnal megszakad!

14. Enter/megerősítés

A kiválasztott áramforma elfogadása, az előre beprogramozott, és előhívott javaslat elfogadása, a trapéz hullámforma elindítása

15. Memória gomb

A programok letárolására és előhívására szolgál

16. Központi szabályzó

Beállításra és paraméter kiválasztásra szolgál

17. Intenziás-szabályzó

Az 1-es és 2-es csatorna intenzitását állítja illetve 4 pőlusú interferencia esetén mindkét csatorna intenzitását zsabályozza

19. Intervallum-szimbólum

Ez a szimbólum jelzi az intervallumot a sorrendben (szekvenciálissan) lejátszott eggyes programok között.

5.2 A készülék működtetése

5.2.1 Bevezetés

5.2.1.1 A készülék bekapcsolása

Kapcsolja be a főkapcsolót (1), a készülék öntesztet hajt végre, majd beáll a 0 programhelyre tárolt beállításokra. A 0 programhelyen tárolt áramforma változtatható, tetszőlegesen az általunk kiválasztott és letárolt áramformára.

5.2.1.2 Terápia és csatorna választás

Az Endomed 482 két teljesen független csatornával rendelkezik. A két csatorna teljesen más paraméterekkel és kezelési idővel használható. Lehetséges a két csatorna összekapcsolása is. A (7) gomb megnyomásával és a központi szabályozó forgatógomb (16) használatával lehetséges a megfelelő csatorna kiválasztása. Ahhoz hogy függetlenűl tudjuk használlni a két csatornát ahhoz be kell állítani mindkét csatorna paramétereit. Néhány hullámformát mint például az interferenciát csak összekapcsolt csatornával lehet használlni.

5.2.1.3 Hullámforma kiválasztása

Nyomja meg a (8) gombot. Minden hullámforma látható a kijelzőn a kiválasztott villogni fog. A a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával és a (14) megerősítő gomb megnyomásával történik a kiválasztás. A diadinamik és az interferencia áramformán belűl ki kell választani a megfelelő hullámformát a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával és a (14) megerősítő gomb megnyomásával.

5.2.1.4 Paraméterek beállítása

A (9)-(13) gombok megnyomásával tudjuk beállítani a paramétereket. A gombbal a kijelzőn egyvonalban látható paraméterek állítása lehetséges a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával. A paraméter addig állítható amíg a kijelzőn villog. A kijelzőn csak azok a paraméterek láthatóak amik az általunk kiválasztott hullámformához tartoznak.

5.2.1.5 Kezelési idő

A (12) gomb megnyomásával majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával lehetséges a kezelési idő beállítása. Mindig csak az általunk kiválasztott csatorna kezelési idejét lehetséges beállítani. A kezelési idő felett egy kis szám jelzi hogy melyik csatorna kezelési ideje állítható. Egy villogó óra szimbólum jelzi a kezelési idő értéke felett hogy melyik csatorna aktív.

5.2.1.6 Trapéz programok

A (12) gomb egymás után töbszöri megnyomásával a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával lehetséges a felfutóél, tető, lefutóél és a szünetidő beállítása. Ha a kétcsatornás módot választjuk ki akkor mindkét csatornán ugyanaz a trapéz áramforma állítható be, ebben az esetben lehetséges a két trapéz eltolása. Nyomja meg a (13) gombot  majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki a 2-es cstornát ezekután nyomja meg a (12) gombot.

A központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a késleltetési időt.

5.2.1.7 Áramintenzitás

Az áramintenzitás a (17) forgatógombbal állítható be, de csak akkor ha már a kezelési időt beállítottuk. A CH1 vagy a CH2 jelzés mutatja hogy melyik csatorna intenzitása állítható. A csatorna a (13) gomb megnyomásával és a a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával választható ki. Két csatornás üzemmódban párhuzamosan működik az intenzitás beállítása. 4 pőlusú interferencia módban mindkét csatorna intenzitása csak egyformán állítható és ebben az esetben a 1+2 szimbólum és az álltalunk kiválasztott csatorna villog közben. Az előbbiek esetében a klasszikus interferenciánál a ballansz beállítható. Lásd,(5.2.2.9) fejezet. A kiválasztott hullámformától függ az intenzitás mértékegysége mA, μA vagy V. A kezelési idő beállításával elkezdődik a kezelés kivéve a trapéz áramforma esetében. A (14) gomb megnyomásával kezdődik a kezelés a trapéz áramforma esetében. Az 1-es és 2-es szám felvillanása fekete körben, jelzi hogy éppen melyik csatorna intenzitását látjuk. Ha az áramérték villog akkor nem jó a kontaktus a pácienskörben.

5.2.1.8 CC/CV üzemmód

A kiválasztott áramforma fügvényében tudunk dolgozni CC állandó áram vagy CV állandó feszültség üzemmódban. A dinamikus elektróda alkalmazásoknál használjuk a CV üzemmódot. CV módban az áram nagysága függ a elektródák kontaktusától ezért váltakozhat. A (13) gomb megnyomásával és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával választhatjuk ki a CC, CV üzemmódot.

5.2.1.9 Polaritás váltás

DC áramforma esetében a piros vége a pácienskábelnek a pozitív és a fekete a negatív pólus. A pólus váltás a (13) gomb megnyomásával és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával történik. A ± jel az alapbeállítás. Az előbbi jelnek a fordítottja jelenti a fordított polaritást. Ha a pólust megfordítjuk a kezelés alatt akkor az intenzitás 0-ra csökken, majd az előző áramnagyság 80%-ára áll vissza. A mikroáram és nagyfeszültség üzemmódban a következőképpen aktiválhatjuk az automatikus pólusváltást. Válasszuk ki a A, NA jelzést a (9)-es gombbal és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával tudjuk kiválasztani.

A:váltakozó pólusváltás

NA: nem váltakozó pólusváltás

A szaggatott DC áramformánál nem lehetséges a pólus fordítás!

5.2.1.10 Vészleállítás

A (12)-es és (13)-as gombok egyidejű lenyomásával azonnal leáll a kezelés.

5.2.2 Elektroterápia

5.2.2.1 2 pólusú interferencia áramforma (Előmődulált)

* Nyomja meg a (7) gombot majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki a használni kívánt csatornát.

* Nyomja meg a (8) gombot majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki az interferencia ikont majd nyomja meg a (14) gombot.

* A 2 pólusú interferencia kiválasztása:

* Válassza ki a 2P ikont a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával majd nyomja meg a (14) gombot.

* Hordozó frekvencia kiválasztása:

- * A (9) gomb megnyomásával válassza ki a hordozó frekvencia ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt (khz) értéket.

- * A Beat frekvencia beállítása

- A (10) gomb megnyomásával válassza ki a beat frekvencia ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt beat frekvencia értéket.

- * A modulációs frekvencia (spektrum) beállítása

- A (10) gomb megnyomásával válassza ki a modulációs frekvencia ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt modulációs frekvencia értéket.

- * A modulációs idő (spektrum) beállítása

A (11) gomb megnyomásával válassza ki a modulációs idő ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt modulációs idő értékét.

- *A kezelési idő beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki az óra ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt kezelési időt.

- * A trapéz felfutóélének beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a felfutóél ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt meredekséget.

- A trapéz tetejének beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a tető ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt időtartamot.

- A trapéz lefutóélének beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a lefutóél ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt meredekséget.

- Két trapéz közti szünetidő beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a szünetidő ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt időtartamot.

- A késleltetési idő beállítása (csak 2 csatornás üzemmódban)

- A (13) gombot nyomja meg és válassza ki a 2-es csatornát a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával. Válassza ki a késleltetés ikonját a (12) gombbal majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a kívánt időtartamot.

- A CC, CV mód beállítása

- A (13) gomb megnyomásával és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a kívánt üzemmódot.

- Válassza ki a megfelelő csatornát a (13) gombbal  és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával. Álítsa be az intenzitást a (17) forgatógombbal.

- Nyomja meg a (14) gombbot ha a trapéz áram van kiválasztva.

5.2.2.2 Orosz Stimuláció

Nyomja meg a (8) gombot és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki az orosz stimuláció ikonját majd nyomja meg a (14) gombbot.

Hordozó hullámforma kiválasztása:

A (9) gombmegnyomásával válassza ki a hordozó hullámforma ikonját  és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával álítsa be a megfelelő frekvencia értéket.

Burst frekvencia beállítása:

A (10) gombmegnyomásával válassza ki a burst frekvencia ikonját  és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával álítsa be a megfelelő frekvencia értéket.

Burst frekvencia és a szünetidő beállítása:

A (11) gombmegnyomásával válassza ki a burst frekvencia és a szünetidő ikonját  és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával álítsa be a megfelelő frekvencia értéket.

Kezelési idő beállítása:

A (12) gombmegnyomásával válassza ki az óra ikonját  és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával álítsa be a megfelelő kezelési időt.

Trapéz áramforma beállítása (ha szükséges)

- * A trapéz felfutóélének beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a felfutóél ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt meredekséget.

- A trapéz tetejének beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a tető ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt időtartamot.

- A trapéz lefutóélének beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a lefutóél ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt meredekséget.

- Két trapéz közti szünetidő beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a szünetidő ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt időtartamot.

- A CC, CV mód beállítása

- A (13) gomb megnyomásával és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a kívánt üzemmódot.

- A (13) gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő kimeneti csatorna ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a megfelelő kimeneti csatornát.

- Állítsa be az intenzitást a (17) intenzitás beállító forgópotméterrel.

- Nyomja meg a (14) gombbot ha a trapéz áramformát használni akarja.

- 5.2.2.3 Aszimmetrikus és Szimetrikus bifázisú pulzus áram (TENS)

- Nyomja meg a (7) gombot majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki a használni kívánt csatornát.

Nyomja meg a (8) gombot és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki az Aszimmetrikus vagy a Szimetrikus bifázisú pulzus áram ikonját majd nyomja meg a (14) gombbot.

Pulzus szélesség:

A (9) gomb megnyomásával válassza ki a pulzus szélesség ikonját  és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával álítsa be a megfelelő frekvencia értéket.

Beat frekvencia:

A (10) gomb megnyomásával válassza ki a beat frekvencia ikonját  és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával álítsa be a megfelelő frekvencia értéket.

Döntse el hogy frekvencia modulációs vagy az un. burst módban akar dolgozni mert egyszerre csak az egyik módban lehetséges dolgozni.

Ha a frekvencia modulációs módot választotta akkor a következő módon járjon el:

Először ellenőrizze hogy a burst mód ki van kapcsolva.

A (11) gomb megnyomásával válassza ki a burst mód  ikonját  és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával álítsa 0-ára ha nem a 0 értéket mutatja.

Modulációs frekvencia beállítása (spektrum)

A (10) gomb megnyomásával válassza ki a modulációs frekvencia ikonját  és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával álítsa be a megfelelő frekvencia értéket.

Modulációs idő beállítása (spektrum)

A (11) gomb megnyomásával válassza ki a modulációs idő ikonját  és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával álítsa be a megfelelő időt.

Ha a burst módot szeretné használni akkor a következő módon járjon el:

Először ellenőrizze hogy a frekvencia modulációs mód ki van kapcsolva.

A (10) gomb megnyomásával válassza ki a frekvencia modulációs mód ikonját  és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával álítsa 0-ára ha nem a 0 értéket mutatja.

Burst frekvencia beállítása:

A (11) gomb megnyomásával válassza ki a burst frekvencia ikonját  és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával álítsa be a megfelelő frekvenciát.

Kezelési idő beállítása:

A (12) gombmegnyomásával válassza ki az óra ikonját  és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával álítsa be a megfelelő kezelési időt.

Trapéz áramforma beállítása (ha szükséges)

- * A trapéz felfutóélének beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a felfutóél ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt meredekséget.

- A trapéz tetejének beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a tető ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt időtartamot.

- A trapéz lefutóélének beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a lefutóél ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt meredekséget.

- Két trapéz közti szünetidő beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a szünetidő ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt időtartamot.

- A CC, CV mód beállítása

- A (13) gomb megnyomásával és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a kívánt üzemmódot.

- A (13) gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő kimeneti csatorna ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a megfelelő kimeneti csatornát.

- Állítsa be az intenzitást a (17) intenzitás beállító forgópotméterrel.

- Nyomja meg a (14) gombot ha a trapéz áramformát használni akarja.

5.2.2.4 Szelektív áram hullámformák (rectanguláris és trianguláris)

- Nyomja meg a (7) gombot majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki a használni kívánt csatornát.

Nyomja meg a (8) gombot és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki a megfelelő szelektív hullámformát majd nyomja meg a (14) gombbot.

Pulzus szélesség:

A (9) gomb megnyomásával válassza ki a pulzus szélesség ikonját  és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával álítsa be a megfelelő frekvencia értéket.

Szünetidő beállítása

A (10) gomb megnyomásával válassza ki a szünetidő ikonját és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával álítsa be a megfelelő időt.

Kezelési idő beállítása:

A (12) gombmegnyomásával válassza ki az óra ikonját  és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával álítsa be a megfelelő kezelési időt.

Trapéz áramforma beállítása (ha szükséges)

- * A trapéz felfutóélének beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a felfutóél ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt meredekséget.

- A trapéz tetejének beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a tető ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt időtartamot.

- A trapéz lefutóélének beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a lefutóél ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt meredekséget.

- Két trapéz közti szünetidő beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a szünetidő ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt időtartamot.

- A CC, CV mód beállítása

- A (13) gomb megnyomásával és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a kívánt üzemmódot.

Polaritásváltás

- A (13) gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő polaritás ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt polaritást.

- A (13) gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő kimeneti csatorna ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a megfelelő kimeneti csatornát.

- Állítsa be az intenzitást a (17) intenzitás beállító forgópotméterrel.

- Nyomja meg a (14) gombot ha a trapéz áramformát használni akarja.

Mikroáram:

- Nyomja meg a (7) gombot majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki a használni kívánt csatornát.

Nyomja meg a (8) gombot és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki a mikroáram ikonját majd nyomja meg a (14) gombbot.

A (9) gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő frekvencia (Hz,Khz) ikonját  és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával álítsa be a megfelelő frekvencia értéket.

Váltakozás vagy nem váltakozás:

A (9) gomb megnyomásával válassza ki a A vagy NA ikont  és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával álítsa be a megfelelő ikont.

A (12) gombmegnyomásával válassza ki az óra ikonját  és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával álítsa be a megfelelő kezelési időt.

Váltakozó sorrendi mód (csak A módban)

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a felfutóél ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt meredekséget.

- A trapéz tetejének beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a tető ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt időtartamot.

- A trapéz lefutóélének beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a lefutóél ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt meredekséget.

- Trapéz program ( csak NA módban)

- * A trapéz felfutóélének beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a felfutóél ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt meredekséget.

- A trapéz tetejének beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a tető ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt időtartamot.

- A trapéz lefutóélének beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a lefutóél ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt meredekséget.

- Két trapéz közti szünetidő beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a szünetidő ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt időtartamot.

- A késleltetési idő beállítása (csak 2 csatornás üzemmódban)

- A (13) gombot nyomja meg és válassza ki a 2-es csatornát a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával. Válassza ki a késleltetés ikonját a (12) gombbal majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a kívánt időtartamot.

- Polaritásváltás (csak NA módban)

Polaritásváltás

- A (13) gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő polaritás ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt polaritást.

- A (13) gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő kimeneti csatorna ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a megfelelő kimeneti csatornát.

- Állítsa be az intenzitást a (17) intenzitás beállító forgópotméterrel.

- Nyomja meg a (14) gombot ha a trapéz áramformát használni akarja.

- 5.2.2.6 Nagy feszültség áramforma beállítása:

- Nyomja meg a (7) gombot majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki a használni kívánt csatornát.

Nyomja meg a (8) gombot és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki a nagyfeszültségű áramforma ikonját majd nyomja meg a (14) gombbot.

Váltakozás vagy nem váltakozás:

A (9) gomb megnyomásával válassza ki a A vagy NA ikont  és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával álítsa be a megfelelő ikont.

Beat frekvencia:

A (10) gomb megnyomásával válassza ki a beat frekvencia ikonját  és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával álítsa be a megfelelő frekvencia értéket.

A (10) gomb megnyomásával válassza ki a beat frekvencia ikonját  és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával álítsa be a megfelelő frekvencia értéket.

Modulációs frekvencia beállítása (spektrum)

A (10) gomb megnyomásával válassza ki a modulációs frekvencia ikonját (%)  és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával álítsa be a megfelelő értéket.

Modulációs idő beállítása (spektrum)

A (11) gomb megnyomásával válassza ki a modulációs idő ikonját  és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával álítsa be a megfelelő időt.

A (12) gombmegnyomásával válassza ki az óra ikonját  és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával álítsa be a megfelelő kezelési időt.

Váltakozó sorrendi mód (csak A módban)

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a felfutóél ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt meredekséget.

- A trapéz tetejének beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a tető ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt időtartamot.

- A trapéz lefutóélének beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a lefutóél ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt meredekséget.

- Polaritásváltás (csak NA módban)

Polaritásváltás

- A (13) gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő polaritás ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt polaritást.

- A (13) gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő kimeneti csatorna ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a megfelelő kimeneti csatornát.

- Állítsa be az intenzitást a (17) intenzitás beállító forgópotméterrel.

- Nyomja meg a (14) gombot ha a trapéz áramformát használni akarja.

- 5.2.2.7 Diadinamikus áramforma beállítása

- Nyomja meg a (7) gombot majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki a használni kívánt csatornát.

Nyomja meg a (8) gombot és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki a diadinamik áramforma ikonját majd nyomja meg a (14) gombbot.

Válassza ki a megfelelő diadinamik áramformát MF, DF, LP, CP, CPid, a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával majd nyomja meg a (14) gombbot.

A (12) gombmegnyomásával válassza ki az óra ikonját  és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával álítsa be a megfelelő kezelési időt.

- Trapéz program ( csak MF ÉS DF áramformánál állítható)

- * A trapéz felfutóélének beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a felfutóél ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt meredekséget.

- A trapéz tetejének beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a tető ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt időtartamot.

- A trapéz lefutóélének beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a lefutóél ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt meredekséget.

- Két trapéz közti szünetidő beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a szünetidő ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt időtartamot.

- A késleltetési idő beállítása (csak 2 csatornás üzemmódban)

- A (13) gombot nyomja meg és válassza ki a 2-es csatornát a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával. Válassza ki a késleltetés ikonját a (12) gombbal majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a kívánt időtartamot.

- A CC, CV mód beállítása

- A (13) gomb megnyomásával és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a kívánt üzemmódot.

Polaritásváltás

- A (13) gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő polaritás ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt polaritást.

- A (13) gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő kimeneti csatorna ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a megfelelő kimeneti csatornát.

- Állítsa be az intenzitást a (17) intenzitás beállító forgópotméterrel.

- Nyomja meg a (14) gombot ha a trapéz áramformát használni akarja.

- 5.2.2.8 Középfrekvenciás zsaggatott egyenáram (galván áram)

- Nyomja meg a (7) gombot majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki a használni kívánt csatornát.

Nyomja meg a (8) gombot és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki a zsaggatott egyenáram (galván áram) áramforma ikonját majd nyomja meg a (14) gombbot.

A (12) gombmegnyomásával válassza ki az óra ikonját  és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával álítsa be a megfelelő kezelési időt.

- A (13) gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő kimeneti csatorna ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a megfelelő kimeneti csatornát.

- Állítsa be az intenzitást a (17) intenzitás beállító forgópotméterrel.

- 5.2.2.9 Klasszikus 4 pólusú interferencia áramforma

- Nyomja meg a (7) gombot majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki a két csatornás üzemmódót.

Nyomja meg a (8) gombot és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki az interferencia áramforma ikonját majd nyomja meg a (14) gombbot.

- A 4 pólusú interferencia áramforma kiválasztása

- Válassza ki a 4P ikont aközponti szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával majd nyomja meg a (14) gombbot.

* Hordozó frekvencia kiválasztása:

- * A (9) gomb megnyomásával válassza ki a hordozó frekvencia ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt (khz) értéket.

- * A Beat frekvencia beállítása

- A (10) gomb megnyomásával válassza ki a beat frekvencia ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt beat frekvencia értéket.

- * A modulációs frekvencia (spektrum) beállítása

- A (10) gomb megnyomásával válassza ki a modulációs frekvencia ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt modulációs frekvencia értéket.

- * A modulációs idő (spektrum) beállítása

A (11) gomb megnyomásával válassza ki a modulációs idő ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt modulációs idő értékét.

- *A kezelési idő beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki az óra ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt kezelési időt.

- A CC, CV mód beállítása

- A (13) gomb megnyomásával és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a kívánt üzemmódot.

- Válassza ki a megfelelő csatornát a (13) gombbal  és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával. Álítsa be az intenzitást a (17) forgatógombbal.

- Válassza a (10) gomb megnyomásával a X ikont és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a kívánt értéket

- 5.2.2.10 Izoplanáris vektor beállítása.

- Nyomja meg a (7) gombot majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki a két csatornás üzemmódót.

Nyomja meg a (8) gombot és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki az interferencia áramforma ikonját majd nyomja meg a (14) gombbot.

- Izoplanáris vektor áramforma beállítása.

- Válassza ki a O ikont aközponti szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával majd nyomja meg a (14) gombbot.

Hordozó frekvencia kiválasztása:

- * A (9) gomb megnyomásával válassza ki a hordozó frekvencia ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt (khz) értéket.

- * A Beat frekvencia beállítása

- A (10) gomb megnyomásával válassza ki a beat frekvencia ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt beat frekvencia értéket.

- * A modulációs frekvencia (spektrum) beállítása

- A (10) gomb megnyomásával válassza ki a modulációs frekvencia ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt modulációs frekvencia értéket.

- * A modulációs idő (spektrum) beállítása

A (11) gomb megnyomásával válassza ki a modulációs idő ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt modulációs idő értékét.

- *A kezelési idő beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki az óra ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt kezelési időt.

- A CC, CV mód beállítása

- A (13) gomb megnyomásával és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a kívánt üzemmódot.

- Állítsa be az intenzitást a (17) forgatógombbal.

- 5.2.2.11 2 pólusú manuális vektor áramforma beállítása.

- Nyomja meg a (7) gombot majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki a két csatornás üzemmódót.

Nyomja meg a (8) gombot és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki az interferencia áramforma ikonját majd nyomja meg a (14) gombbot.

- 2 pólusú manuális vektor áramforma beállítása.

- Válassza ki a 2 pólusú manuális vektor áramforma ikont (4 elektróda jel ferde négyzet alakzatban ) a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával majd nyomja meg a (14) gombbot.

Hordozó frekvencia kiválasztása:

- * A (9) gomb megnyomásával válassza ki a hordozó frekvencia ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt (khz) értéket.

- * A Beat frekvencia beállítása

- A (10) gomb megnyomásával válassza ki a beat frekvencia ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt beat frekvencia értéket.

- * A modulációs frekvencia (spektrum) beállítása

- A (10) gomb megnyomásával válassza ki a modulációs frekvencia ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt modulációs frekvencia értéket.

- * A modulációs idő (spektrum) beállítása

A (11) gomb megnyomásával válassza ki a modulációs idő ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt modulációs idő értékét.

- *A kezelési idő beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki az óra ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt kezelési időt.

- A CC, CV mód beállítása

- A (13) gomb megnyomásával és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a kívánt üzemmódot.

- Állítsa be az intenzitást a (17) forgatógombbal.

- A 2 pólusú vektor beállítása

- Válassza a (10) gomb megnyomásával a 2 pólusú vektor  ikont ( két háromszög alakú nyíl ferdén egymással szemben) és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a kívánt pozíciót.

- 5.2.2.12 2 pólusú autómatikus vektor áramforma beállítása.

- Nyomja meg a (7) gombot majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki a két csatornás üzemmódót.

Nyomja meg a (8) gombot és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki az interferencia áramforma ikonját majd nyomja meg a (14) gombbot.

- 2 pólusú autómatikus vektor áramforma beállítása.

- Válassza ki a 2 pólusú manuális vektor áramforma ikont (4 elektróda jel ferde négyzet alakzatban közepén egy A betű ) a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával majd nyomja meg a (14) gombbot.

Hordozó frekvencia kiválasztása:

- * A (9) gomb megnyomásával válassza ki a hordozó frekvencia ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt (khz) értéket.

- * A Beat frekvencia beállítása

- A (10) gomb megnyomásával válassza ki a beat frekvencia ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt beat frekvencia értéket.

- * A modulációs frekvencia (spektrum) beállítása

- A (10) gomb megnyomásával válassza ki a modulációs frekvencia ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt modulációs frekvencia értéket.

- * A modulációs idő (spektrum) beállítása

A (11) gomb megnyomásával válassza ki a modulációs idő ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt modulációs idő értékét.

- *A kezelési idő beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki az óra ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt kezelési időt.

- Forgási idő beállítása

- Válassza a (12) gomb megnyomásával a 2 pólusú vektor  ikont ( két háromszög alakú nyíl egy körben, ferdén egymással szemben) és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a kívánt értéket.

- A CC, CV mód beállítása

- A (13) gomb megnyomásával és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a kívánt üzemmódot.

- Állítsa be az intenzitást a (17) forgatógombbal.

- Kezelés megkezdése előtti teendők.

- 1 Ellenőrizze a páciens abszolút és relatív kontraindikációit

- 2 Ellenőrizze a kezelendő terület hőérzékenységét

- 3 A szőrtelenítse a kezelendő felületet ha kell

- Készülék baállítások tárolása

- A készülék az összes paramétert tárolja kivéve az intenzitást.

- A gyári protokolokkal ellentétben a beállítások mindkét csatornán együtt működnek.

- A készülékben saját tárolásainkat 0-9 programhelyre tárolhatjuk. A 0 programhelyre áll be a készülék a bekapcsolás után. A (15) gomb megnyomása után látható a tárolóhely száma. A készülékre csak akkor tudunk tárolni és a már letárolt beállítást előhívni amikor inaktív.

- Saját programok előhívása

- Nyomja meg a (15) gombbot. A négyzetből kifelé mutató nyíl villogni fog.

- A központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be (0-9) a kívánt memóriahelyet. A kijelzőn látható lesz az ott tárolt beállítás.

- Nyomja meg a (14) gombot a letárolt program előhívására.

- Állítsa be az intenzitást a (17) forgatógombbal.

- Nyomja meg a (14) gombot ha a trapéz áramformát használni akarja.

- A letárolt program előhívása csak addig lehetséges amíg a négyzetből kifelé mutató nyíl villog.

- Ha túl sokáig vár vagy más gombot is megnyom akkor az előhívás megszakad.

- Saját programok tárolása

- Állítsa be a kívánt áramformát annak paramétereit és a megfelelő kimenő csatornát.

- Nyomja meg a (15) gombbot. A négyzetből kifelé mutató nyíl villogni fog.

- A központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be (0-9) a kívánt memóriahelyet. A kijelzőn látható lesz az ott tárolt beállítás hogy láthassa hogy mit fog felülírni.

- Nyomja meg a (15) gombbot mégegyszer. A négyzetbe befelé mutató nyíl villogni fog és most azt a beállítást fogja látni amit le akar tárolni.

- Nyomja meg a (14) gombot a letárolt program tárolására.

- A programok tárolása csak addig lehetséges amíg a négyzetbe befelé mutató nyíl villog.

- Ha túl sokáig vár vagy más gombot is megnyom akkor a tárolás megszakad.

- Gyári protokolok

- A protokol állhat egy vagy több kezelésfomából is amiket lehetséges sorrenben végrehajtatni a készülékkel. Minden kezelési lépésnek lehet saját hullámformája paraméter beállítása és kezelési ideje. A protokolok csoportokba vannak kategorizálva az alkalmazásuknak megfelelően.

- 1:1-1:9 protokol helyekre lehet saját tárolásokat helyezni. 2:1-től felfelé a gyári javaslatok vannak tárolva.

- A gyári protokolok alkalmazhatóak egy vagy két csatornás üzémmódban is. Az egy csatornás protokolhoz az előhívás előtt be kell állítani a megfelelő csatornát. Lehetséges a két csatorna összekapcsolása ha mindkét csatornán alkalmazni akarjuk a protokolt. A két független csatornán egyidőben akár két teljesen más protokol futtatása is lehetséges. A két csatornás protokol abban az esetben alkalmazható ha a két csatornás (linked) üzemmódót választottuk ki előzőleg.

- 5.4.1.1 A protokol betöltése.

- Nyomja meg a (7) gombot majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki a megfelelő csatornát.

- Nyomja meg a (15) gombbot. A négyzetből kifelé mutató nyíl villogni fog.

- A központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a 1:1 vagy nagyobb memóriahely számát. A kijelzőn látható lesz a teljes idő és a kiválasztott protokol.

- Nyomja meg a (14) gombot a letárolt program előhívására.

- Állítsa be az intenzitást a (17) forgatógombbal.

- Nyomja meg a (14) gombot ha a trapéz áramformát használni akarja.

- A protokol végrehajtása közben a kijelzőn látható a futó kezelés hátralévő ideje. A sorrendben végrehajtott protokolok futása közben minden végrehajtott áramforma után egy rövid hang hallatszik. A mikor a teljes protokol véget ér akkor az ugynevezett protokol vége hangot hallhatjuk.

- Fontos!

- A futó protokol száma látható a kijelzőn a protokol futása közben. A protokol száma után pedig az aktuálisan futó kezelési lépés száma látható a kijelzőn az . A betöltött de még nem futó protokol a (14) gomb megnyomásával törölhető. A betöltött de még nem futó protokol törlődik akkor is ha megnyomunk valamilyen gombot kivéve a (14), (15)-ös gombot vagy várunk egy percet a betöltés után.

- A betöltött protokol bármelyik paramétere megváltoztatható. Válassza ki a (11) gombal a két (egymás mögötti lap) ikont majd központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki a program lépést. A kiválasztott program lépés bármelyik paramétere megváltoztatható. Ne felejtse el visszaállítani az 1-es program lépésre a készüléket.

- A betöltött protokol a beállított program lépéstől végrehajtható. Válassza ki a (11) gombal a két (egymás mögötti lap) ikont majd központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki a program lépést.

- Az éppen végrehajtott program lépés megszakítható ha tovább lépünk a következő program lépésre. Válassza ki a (11) gombal a két (egymás mögötti lap) ikont majd központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki a következő program lépést. A kimenő áram autómatikusan nullára csökken. Állítsa be az intenzitást a (17) forgatógombbal.

- Az éppen futó protokol megszakítható a kezelési idő nullára csökkentésével. A készülék kilép a protokol módból.

- 5.4.1.2 Protokol tárolása

- Mielőtt végrehajtunk egy protokolt az letárolható a 1:1-1:9 programhelyekre.

- Nyomja meg kétszer a (15) gombot a  négyzetbe befelé mutató nyíl villogni fog.

- Válassza ki a protokol számot 1:1-1:9 memóriahelyig a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával. A kijelzőn látható a letárolandó protokol teljes kezelési ideje.

- Nyomja meg a (14) gombot hogy a tárolás végrehajtásához.

- 5.4.1.3 Saját magunk által összeállított protokol letárolása.

- Az 1-es memória helyre tárolhatja le a saját protokoljait. Maximum 10 protokol tárolható le ami egyenként maximum 20 kezelési lépést tartalmazhat. Mielőtt elkezdi a következőkben leírtakat győződjön meg róla hogy nincs a készülék protokol módban.

- Nyomja meg kétszer a (15) gombot a  négyzetbe befelé mutató nyíl villogni fog.

- Válassza ki a protokol számot 1:1-1:9 memóriahelyig a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával.

- Nyomja meg a (14) gombot a négyzetből kifelé mutató nyíl villogni fog a két (egymás mögötti lap) ikon és az 1-es kezelési lépés látható a kijelzőn.

- Allítsa be a kijelzőn látható és letárolásra szánt áramforma összes paraméterét.

- Nyomja meg a (14) gombot a kezelési lépés letárolására. A kezelési lépés szám automatikusan növekszik eggyel.

- Ismételje az előző két lépést amíg a teljes protokol elkészül. Ha valamelyik kezelési lépés ideje nulla a protokolon belűl akkor megszakad a protokol lefolyása.

- A (14) gomb megnyomásával a protokol tárolása megtörténik.

- A protokol végét egy hang jelzi.

- FONTOS!

- Ha két egymásutáni kezelési lépés AC áramformát tartalmaz akkor a beállított intenzitás ugyanaz marad az egymás utáni kezelési lépéseknél.

- Ha AC kezelési lépést DC követi vagy két DC kezelési lépés jön egymás után akkor az intenzitás nullára csökken. A következő kezelési lépés csak akkor indúl ha kézzel beállítjuk az intenzitást.

- 5.5 Electróda felhelyezés és levétel problémái CC módban

- Ha CC módban valamilyen okból nem megfelelően helyezzi fel az elektródát (laza elektróda) vagy azok kezelés közben meglazúlnak kellemetlen érzetet okozhat a páciensnek. Győződjön meg róla hogy a kimenő intenzitás nulla mielőtt felhelyezi vegy eltávolítja az elektródákat a páciensről. Az un. dinamikus elektróda alkalmazásoknál használja a CV (állandó feszültség módot.

- 5.6 Elektrolitikus hatás

- Elektrolitikus hatás léphet fel ha DC komponenst tartalmazó hullámformát használunk. Használja mindig az elektróda szivacsot hogy az elektrolitikus hatást minimálisra csökkentse. Győződjön meg róla hogy az elektródák megfelelően nedvessek és szilárdan vannak felhelyezve a páciensre.

- 5.7 Távszabályzó

- A készülékhez lehetséges távszabályzó csatlakoztatása. A távszabályzó tartalmaz két intenzitás állító potmétert és egy vészleállító gombot.

- 6.2 A készülék tisztítása

- Kapcsolja ki a készüléket éa húzza ki a hálózatból az adaptert. A készülék nedves ruhával tisztítható. Kézmeleg csiszolószert, alkoholt nem tartalmazó házi tisztítószert használjon.

- 6.3 Tartozékok tisztítása

- A gumielektródák kézmeleg vízzel tisztíthatók. Maximum 70%-os alkohollal fertőtleníthetőek az elektródák. A spongyák a használat után meleg vízben háztartási tisztítószerrel moshatók. A sérűlt spongyákat cserélni kell. Ha a víz ion tartalma túl alacsony akkor sóoldatot előállítva növelhető a spongya vezetőképessége. Ha nem használja az elektródát akkor a spongyát vegye le róla.

- 6.3.2 Páciens kábel

- Ellenőrizze rendszeresen mert csak sérülésmentes pácienskábel használható.

- Hibakód xxx” jelenik meg a képernyön

A készülék az öntesztelés során hibát talált. Távolitsa el az esetleg csatlakoztatott tartozékokat, s a készüléket ismét kapcsolja be. Vegye fel a vevöszolgálattal a kapcsolatot, ha a kód ismét megjelenik. A készülék feltehetöen hibás.

## Megszakadt kontaktus CC módban

Ha CC módban valamilyen okból kifolyólag megszakad a kontaktus, azt a a készülék egy szignállal jelzi.

Hogy a páciensnek ne okozzunk kellemetlenséget, ha a kezelöfejet vagy elektródát ismét a kezelendö területre helyezzük, az áram 0-ra esik vissza. A kezelés folytatásához az áramot újból be kell állítani.

## Kis, vagy elégtelen kimenö áram

## Vizsgálja meg a páciensvezetéket törés, vagy rossz kontaktus szempontjából

Gondoskodjon arról, hogy a szivacsok elég nedvesek legyenek

Esetleg használjon sóoldatot

Tisztitsa meg az elektródákat, s ellenörizze a kontaktfelületeket